SA 88

Yazılım  versiyonu 5.00

ALARM KONTROL PANELİ

KOLAY

PROGRAMLAMA  KILAVUZU

Ağustos 2005

TEMO GENEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Örnekal iş hanı kat 4 Heykel  OSMANGAZİ \BURSA

0224 22116 35 BPX

www.temo.com.tr

temo@temo.com.tr

ahm@temo.com.tr

7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 223 10 86

SA 88 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMASI

MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ

7777

KULLANICI ŞİFRELERİ PANELDE AŞAĞIDAKİ GİBİ HAZIR OLUŞTURULMUŞTUR

0000		ANA KULLANICI

1111		1.KULLANICI

Önemli: 2 adet kullanıcı şifresi kullanıma açık olarak gelir. Bir kullanıcılı sistemde 2. kullanıcı şifresi  kesinlikle iptal edilmelidir !!! ( 7777 + 01 + 1 2 3 4 5 6 ışıklarını söndür  ENT + CLR )

ANA KULLANICI  ŞİFRELSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

ANAŞİFRE + PRG +0 0 + _ _ _ _ + _ _ _ _ ENT + CLR

1. KULLANICI ŞİFRESİNİN  DEĞİŞTİRİLMESİ

ANAŞİFRE + PRG +0 1 + _ _ _ _ + _ _ _ _ ENT + CLR

2. KULLANICI ŞİFRESİNİN OLUŞTURULMASI

ANAŞİFRE + PRG +0 2 + _ _ _ _ + _ _ _ _ ENT + CLR

KULLANICILARIN ANA KULLANICI ŞİFRESİNE İHTİYAC OLMADAN ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRLER SADECE KENDİ ŞİFRELERİNİ

ÖRNEK 5 NOLU KULLANICI KENDİ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRSİN

KENDİ ŞİFRESİ + PRG + 0 + _ _ _ _ +_ _ _ _ ENT + CLR

ALARM SİSTEMİ’Nİ KURMAK

ŞİFRE + ARM + 0  = ARMED YANIP SÖNER ( FULL KURMAK ) İŞYERİNİ VEYA EVİ TERKET

ŞİFRE + ARM + 1  = ARMED YANIP SÖNER+BPS YANAR (STAY KURMA) EVDE KURMA

ŞİFRE + ARM + 2  = ARMED YANIP SÖNER ( FORCE  KURMAK ) ZORLA KURMA

ŞİFRE + ARM + 3  = ARMED YANIP SÖNER ( ANİ KURMAK ) ÇIKIŞ SÜRESİ TANIMADAN KURMA

ALARM SİSTEMİ’Nİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK

4 RAKAMLI KULLANICI ŞİFRESİ GİRİLİR.

SİSTEM ARIZASINI GÖRMEK ( TRBL)

Sistem arızasını görmek için

Şifre + TRBL   basınız.

Hangi zon Lambasının yandığını ve karşılık gelen arızayı

Aşağıdaki tablodan görünüz.

LED 1:	Panelin elektriği yok

LED 2:	Panelin Aküsü Zayıf veya Bitik

LED 3:	Panelin sigortası yık

LED 4:	Panelin Telefon Hattı yok

LED 5:	Alarm Merkezi ile Haberleşemedi

LED 6:	Sistem de Tamper hatası

BYPASS YAPILMASI ( İLGİLİ ZONU)

Ana Kullanıcı Şifresi          + BYP +  (1 . 2 . 3 .4. 5 . 6 zonlar) + ENT.

1…16  Kullanıcı Şifresi  + BYP +  (1 . 2 . 3 .4. 5 . 6 zonlar) + ENT.

SİREN DEVREYE GİRDİĞİNDE ALARM SUSTURMAK İÇİN

Kullanıcı şifresini giriniz.

Sirenler susacaktır.

Keypad te en son alarm gelen bölge görülür ve MEM ışığı yanar

Kullanıcı şifresini tekrar giriniz.

Keyped ten en son gelen alarm bölgesi silinmiş olacaktır.

ZON TANIMLARI :

| 0 ZONN KAPALI | Bölge kullanılmıyor | Hiçbir ışık yayan diyot yanmaz |
| --- | --- | --- |
| 1 GİRİŞ-ÇIKIŞ iZiNLi | Giriş-Çıkış Bölgesi | 6nolu ışık yayan diyot yanar |
| 2 TAKiP | Takip Bölgesi | 5nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 3 ANi | Çabuk Alarm Bölgesi | 5 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 4 SiREN SABOTAJ | 24 Saat Hırsız Bölgesi | 4nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 5 YANGIN | 24 Saat Yangın Bölgesi | 4 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 6 PANiK BUTON | 24 Saat Panik Bölgesi | 4 ve 5nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 7 TAHRiFAT | 24 Saat Tahrifat Bölgesi | 4. 5 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 8 TIBBi | 24 Saat Tıbbi Bölge | 3nolu ışık yayan diyotu yanar |
| 9 ANAHTAR | 24 Saat Bölge anahtar Tipi | 3 ve 6nolu ışık yayan diyotu yanar |

ZONN ÖZELLİKLERİ:

Her bir bölge birden fazla öznitelikle donatılabilir. İlgili numaralı dijital tuşa basılması seçilen özniteliği etkinleştirecektir. Basılan hane numaralı ışık yayan LED seçimi belirtmek için yanacaktır. Aynı haneye bir kez daha basılması etkinleştirmeyi kaldıracak ve basılan hane numaralı ışık yayan LED sönecektir. Bu işlemin sonunda yalnızca atanmış özniteliğe denk gelen ışık yayan LED’ler yanık kalacaktır.

1. OTOBAYPAS:	Herhangi bir alarm kurulu mod için etkinleştirme sayısına ulaşılmasının ardından yapılacak otomatik Baypas etme yetkisi ADRES 27’den ayarlanır.			        .

2. BAYPAS:	Bölgeyi Baypas etme yetkisi.			        .

3. İKAMET:	STAY modunda bölgede alarm kurulmayacaktır.(evde kurulma özelliği)

4. MECBURİ:	Eğer MECBURİ tip alarm emri ayarlandığında aktifse, bölge baypas edilecektir.

5. ÇİFTLİ:	AKILLI ZON tip bölge. (Pır ilk gördüğünde pasif ikinci gördüğünde aktif olur)

ZİL modu.

ÖRNEKLER:

1 NOLU ZON’U KAPATMAK İÇİN

7777 + 21 + 0 + ENT + CLR

2 NOLU ZON’U  BUTON ZONU  SESSİZ YAPMAK İÇİN

7777 + 22 + 6 + ENT + 34 + 2 yi söndür + ENT + CLR

KEYPAD’DEKİ OKLAR İLE AŞAĞIYA İNİLDİĞİNDE İLGİLİ ZON

ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKTE TANIMLANMIŞ OLUR

1	Otamatik BYPASS

2	BYPASS edilebilir.ZONN

3	STAY (Kısmi Kurma)

4	FORCE özelliği ile kurulabilme ( Hazır ışığını beklemeden)

5	Akıllı ZON

6	CHIME ( Zon da çan sesi özelliği veya kapı çanı özelliği )

ÖRNEKLER:

3 nolu Zonu  BYPASS edilebilir zon yapmak için.

7777 + 23 +  oklar ile sağa git  2 nolu LED i yak+ ENT + CLR

4 nolu Zonu  EVDE KURABİLME  zon yapmak için.

7777 + 24 + oklar ile sağa git 3 nolu LED i yak+ ENT + CLR

ZONN  PROGRAMLANMASI :

1 Nolu Zonn ( Keypad Zonu)

7777 + 21 + (ZON TANIMI ?) + OKLAR İLE SAĞA GİT   1 ve 2 yi yak ENT + CLR

2 Nolu Zonn

7777 + 22 + (ZON TANIMI ?) + OKLAR İLE SAĞA GİT   1 ve 2 yi yak ENT + CLR

3 Nolu Zonn

7777 + 23 + (ZON TANIMI ?) + OKLAR İLE SAĞA GİT   1 ve 2 yi yak ENT + CLR

4 Nolu Zonn

7777 + 24 + (ZON TANIMI ?) + OKLAR İLE SAĞA GİT   1 ve 2 yi yak ENT + CLR

5 Nolu Zonn

7777 + 25 + (ZON TANIMI ?) + OKLAR İLE SAĞA GİT   1 ve 2 yi yak ENT + CLR

6 Nolu Zonn

7777 + 26 +(ZON TANIMI ?) + OKLAR İLE SAĞA GİT    1 ve 2 yi yak ENT + CLR

ZAMAN TANIMLARI:

7777 + 40 + SS + ENT			( Çıkış Süresi )

7777 + 41 + SS + ENT			( Giriş  Süresi )

7777 + 42 + DD + ENT			( Siren Çalma Süresi )

7777 + 44 + SS:DD + ENT		( sistem saati )

7777 + 45 + GG/AA + ENT		( sistem tarihi )

Not : S: saniye, D: dakika, G: gün, A: ay

A.H.M.  YÖNLENDİRMESİ

MERKEZ NO: 1

7777 + 60 + 223 10 85 + ENT			( Şehir İçi )

7777 + 60 + 0224 223 10 85 + ENT		( Şehirler arası )

ABONE NO: 1

7777 + 61 + _ _ _ _ + ENT                                 (temo alarm merkezinden alınır ‘’A.H.M.’’)

HABERLEŞME FORMATI

7777 + 62 + 2 + ENT                                           (1 Ademco contact ID,2 SIA )

MERKEZ NO: 2

7777 + 63 + 225 63 80 + ENT                             ( Şehir İçi )

7777 + 63 + 0224 225 63 80 + ENT	             ( Şehirler arası )

ABONE NO: 2

7777 + 64 + _ _ _ _ + ENT                                  (temo alarm merkezinden alınır ‘’A.H.M.’’) HABERLEŞME FORMATI                                  (1 Ademco contact ID,2 SIA )

7777 + 65 + 2 + ENT

TEST SAATİ:

7777 + 67 + SS:DD + ENT

UZAKTAN PROGRAMLAMA

PC GERİ TELEFON NUMARASI:

7777 +70+223 10 86 + ENT

PC ŞİFRESİ:

7777 + 71 + 1111 + ENT

PANEL ŞİFRESİ:

7777 + 72 + 2222 + ENT

CALL BACK AÇMAK

7777 + 73 + 1 + ENT+CLR

| PROGRAM MENUSU | ADRES | LED 1 |  |  |  |  |  | LED 2 |  |  |  |  |  | LED 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LED 4 |  |  |  |  |  |  |  | LED5 |  |  |  |  | LED 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANA KULLANICI YETKİLERİ | 00 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KULLANICI YETKİLERİ | 01 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 2. KULLANICI YETKİLERİ | 02 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 3. KULLANICI YETKİLERİ | 03 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 4. KULLANICI YETKİLERİ | 04 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 5. KULLANICI YETKİLERİ | 05 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 6. KULLANICI YETKİLERİ | 06 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 7. KULLANICI YETKİLERİ | 07 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 8. KULLANICI YETKİLERİ | 08 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 9. KULLANICI YETKİLERİ | 09 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 10. KULLANICI YETKİLERİ | 10 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 11. KULLANICI YETKİLERİ | 11 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 12. KULLANICI YETKİLERİ | 12 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 13. KULLANICI YETKİLERİ | 13 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 14. KULLANICI YETKİLERİ | 14 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 15. KULLANICI YETKİLERİ | 15 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| 16. KULLANICI YETKİLERİ | 16 | ALARM İPTAL |  |  |  |  |  | FUL KURMA |  |  |  |  |  | EVDE KURMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURMA |  |  |  |  |  |  |  | ALARM HAFIZA GÖRME |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |
| Tamper dirençli çalıştırmak | 20 | LLED 1 den LED 6 ya KADAR Sönük |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALARM-LED 1 denLED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZONN TANIMI VE ÖZELLİK VERMEK | 21 | [(0) KULLANILMAZ] \ [(1) GİRİŞ İZİNLİ] \ [(2) TAKİP] \ [(3) ANİ] \ [(4) SİREN SABOTAJ ] \ [(5) YANGIN] \ [(6) PANİK BUTONU] \ [(7)TAHRİFAT ] \ [(8) SAĞLIK \ [(9) ANAHTARLA KURMA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBYP |  |  |  |  |  | BAYPAS YAPILA BİLME |  |  |  |  |  | EVDE KURULMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURULMA |  |  |  |  |  |  |  | ÇİFT ALGILAMA |  |  |  |  | KAPI ZİLİ |  |  |  |
| ZONN TANIMI VE ÖZELLİK VERMEK | 22 | [(0) KULLANILMAZ] \ [(1) GİRİŞ İZİNLİ] \ [(2) TAKİP] \ [(3) ANİ] \ [(4) SİREN SABOTAJ ] \ [(5) YANGIN] \ [(6) PANİK BUTONU] \ [(7)TAHRİFAT ] \ [(8) SAĞLIK \ [(9) ANAHTARLA KURMA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBYP |  |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |  |  | EVDE KURULMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURULMA |  |  |  |  |  |  |  | ÇİFT ALGILAMA |  |  |  |  | KAPI ZİLİ |  |  |  |
| ZONN TANIMI VE ÖZELLİK VERMEK | 23 | [(0) KULLANILMAZ] \ [(1) GİRİŞ İZİNLİ] \ [(2) TAKİP] \ [(3) ANİ] \ [(4) SİREN SABOTAJ ] \ [(5) YANGIN] \ [(6) PANİK BUTONU] \ [(7)TAHRİFAT ] \ [(8) SAĞLIK \ [(9) ANAHTARLA KURMA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBYP |  |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |  |  | EVDE KURULMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURULMA |  |  |  |  |  |  |  | ÇİFT ALGILAMA |  |  |  |  | KAPI ZİLİ |  |  |  |
| ZONN TANIMI VE ÖZELLİK VERMEK | 24 | [(0) KULLANILMAZ] \ [(1) GİRİŞ İZİNLİ] \ [(2) TAKİP] \ [(3) ANİ] \ [(4) SİREN SABOTAJ ] \ [(5) YANGIN] \ [(6) PANİK BUTONU] \ [(7)TAHRİFAT ] \ [(8) SAĞLIK \ [(9) ANAHTARLA KURMA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBYP |  |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |  |  | EVDE KURULMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURULMA |  |  |  |  |  |  |  | ÇİFT ALGILAMA |  |  |  |  | KAPI ZİLİ |  |  |  |
| ZONN TANIMI VE ÖZELLİK VERMEK | 25 | [(0) KULLANILMAZ] \ [(1) GİRİŞ İZİNLİ] \ [(2) TAKİP] \ [(3) ANİ] \ [(4) SİREN SABOTAJ ] \ [(5) YANGIN] \ [(6) PANİK BUTONU] \ [(7)TAHRİFAT ] \ [(8) SAĞLIK \ [(9) ANAHTARLA KURMA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OtoBYP |  |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |  |  | EVDE KURULMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURULMA |  |  |  |  |  |  |  | ÇİFT ALGILAMA |  |  |  |  | KAPI ZİLİ |  |  |  |
| ZONN TANIMI VE ÖZELLİK VERMEK | 26 | [(0) KULLANILMAZ] \ [(1) GİRİŞ İZİNLİ] \ [(2) TAKİP] \ [(3) ANİ] \ [(4) SİREN SABOTAJ ] \ [(5) YANGIN] \ [(6) PANİK BUTONU] \ [(7)TAHRİFAT ] \ [(8) SAĞLIK \ [(9) ANAHTARLA KURMA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oto BYP |  |  |  |  |  | BAYPAS YAPILABİLME |  |  |  |  |  | EVDE KURULMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZORLA KURULMA |  |  |  |  |  |  |  | ÇİFT ALGILAMA |  |  |  |  | KAPI ZİLİ |  |  |  |
| OTOBAYPAS SAYIMI | 27 | Aktifleştirme sayısı(0 dan 9’a) varsayılan ..6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DARABE ARAMA SAYIM | 28 | Aktifleştirme sayısı(0 dan 9’a) varsayılan ..0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇABUK ÇALIŞTIR | 29 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PGM1 | 31 | ALARM |  |  |  |  |  | PANİK |  |  |  |  |  |  | TAHRİFAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YANGIN |  |  |  |  |  |  |  | YANGIN SİL |  |  |  |  |  |  | AÇ-KAPA |
|  |  | TIBBİ |  |  |  |  |  | BAYPAS |  |  |  |  |  |  | AC KAYIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PİL ZAYIF |  |  |  |  |  |  |  | SİGORTA |  |  |  |  |  |  | KUTUP+- |
| PGM2 | 32 | ALARM |  |  |  |  |  | PANİK |  |  |  |  |  |  | TAHRİFAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YANGIN |  |  |  |  |  |  |  | YANGIN SİL |  |  |  |  |  |  | AÇ-KAPA |
|  |  | TIBBİ |  |  |  |  |  | PS BAYPAS |  |  |  |  |  |  | AC KAYIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PİL ZAYIF |  |  |  |  |  |  |  | SİGORTA |  |  |  |  |  |  | KUTUP+- |
| PGM3 | 33 | ALARM |  |  |  |  |  | PANİK |  |  |  |  |  |  | TAHRİFAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YANGIN |  |  |  |  |  |  |  | YANGIN SİL |  |  |  |  |  |  | AÇ-KAPA |
|  |  | TIBBİ |  |  |  |  |  | PS BAYPAS |  |  |  |  |  |  | AC KAYIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PİL ZAYIF |  |  |  |  |  |  |  | SİGORTA |  |  |  |  |  |  | KUTUP+- |
| SİREN ÇIKIŞI | 34 | ALARM |  |  |  |  |  | PANİK |  |  |  |  |  |  | TAHRİFAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YANGIN |  |  |  |  |  |  |  | ÖTMEYİ AÇ |  |  |  |  |  |  | öT-KAPA |
| ÇIKIŞ ZAMANI | 40 | 0-İle 99 San. Varsayılan ....45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GİRİŞ ZAMANI | 41 | 0-İle 99 San. Varsayılan ....15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZİL ZAMANI | 42 | 0-İle 99 Dak. Varsayılan ....3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZİL GECİKMESİ | 43 | 0-İle 99 San. Varsayılan ....0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAATİ AYARLA | 44 | Saat ayarı (SS:DD) Varsayılan ....00:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TARİHİ AYARLA | 45 | Tarih Ayarı (GG:AA) Varsayılan 01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LF GECİKME | 46 | Telefon hattı hata bildirim gecikmesi (0-99 dak) varsayılan 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC GECİKME 30 DAK. | 47 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YANGIN SÜRESİ | 48 | GEÇERLİ KOD GİRİLENE KADAR LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZİL ZAMAN ADRESİ 42 TAKİP EDER LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAHRİFAT ALARMI | 49 | DUYULABİLİR ALARM AÇIK DEĞİL LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DUYULABİLRİR ALARM AÇIK LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÜHENDİS KODU DEĞİŞTİRME | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | HANE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | HANE 3 |  |  |  |  |  |  | HANE 4 |  |
| DİKKAT RESETLEME ENGELLE | 51 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FABRİKASYON AYARLARI GERİ DÖN | 52 | 1’den 6’ya kadar düğmelere basınız ve ENTER’la Onaylayınız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KULLANICI ŞİFRELERİ RESET | 53 | 1’den 6’ya kadar düğmelere basınız ve ENTER’la Onaylayınız |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARM sıfır kurma aç-kapa | 54 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldırı kodunu aç-kapa | 55 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 kez yanlış şifre girildiğinde alarm verme aç -kapa | 56 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arıza uyarılarını göster-gösterme | 57 | AC kayıp | Akü Zayıf |  |  |  |  |  | Sigorta atık |  |  |  |  |  |  | Tel Hat yok |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Haberleşme hatası |  |  |  |  |  |  |  | Tahrifat |  |  |  |  |  |  |
| 1. Alarm merkezi Tel No | 60 | Tel no uzunluğu 16 hane [darbeli arma :ARM+0 ],[DTMF arama: ARM+1] , [Hat bekletme: ARM+2] ,[Çevirsesi bekleme ARM+3], [No’yu sil ARM+5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abone kodu 1 | 61 | 4 haneli varsayılan 9999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haberleşme Protokol 1 | 62 | [(0) - sesli iletim ] , [ (1) - kontak ID] , [(2) - SIA] varsayılan:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Alarm merkezi Tel No | 63 | Tel no uzunluğu 16 hane [darbeli arma :ARM+0 ],[DTMF arama: ARM+1] , [Hat bekletme: ARM+2] ,[Çevirsesi bekleme ARM+3], [No’yu sil ARM+5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abone kodu 2 | 64 | 4 haneli varsayılan 9999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haberleşme Protokol 2 | 65 | [(0) - sesli iletim ] , [ (1) - kontak ID] , [(2) - SIA] varsayılan:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon çevirsesi bekle aç-kapa(koşulsuz aramaya geç) | 66 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Günlük Test zamanı saat:dakika | 67 | Test Rapor zamanı SS:DD varsayılan 00:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Günlük test kaç kez | 68 | Test otomatik raporu DD varsayılan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarm merkezine hangi olaylar iletilsin | 69 | Alarm |  | Panik |  |  |  |  |  | Yangın |  |  |  |  |  |  |  | Açılış kapanış+BPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sağlık |  |  |  |  |  |  | Arıza |  |  |
|  |  | Alarm |  | Panik |  |  |  |  |  | Yangın |  |  |  |  |  |  |  | Açık Kapalı+BPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sağlık |  |  |  |  |  |  | Arıza |  |  |
| UZAKTAN PROGRAMLAMA BAĞLANTI İÇİN PC tel no | 70 | Tel no uzunluğu 16 hane [darbeli arma :ARM+0 ],[DTMF arama: ARM+1] , [Hat bekletme: ARM+2] ,[Çevirsesi bekleme ARM+3], [No’yu sil ARM+5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZAKTAN BAĞLANTI İÇİN PC ŞİFRESİ | 71 | 4 haneli varsayılan 1234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZAKTAN BAĞLANTI İÇİN PANEL ŞİFRESİ | 72 | 4 haneli varsayılan 1234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geri arama | 73 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çaldırma sayısı | 74 | Tek Hane(0 dan 9’a) varsayılan 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telesekreter | 75 | Hayır-LED1 den LED 6ya Yanmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evet-LED1 den LED 6ya kadar Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arama denemeleri | 76 | 0 dan diğer denemelere kadar varsayılan en az 4 arama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesli mesaj programlama | 80 | Kontrol panelinin beslemesini kesin ! VD60 kartı yerine yerleştirin ve panelin beslemesini verin REC pinlerini kısadevre yapın PLAY butonuna basılı tutun 10 saniye boyunca 1NOLU ZONN’ un ses kaydını yapın MSG butonu ile 2 NOLU ZONN adresine geçin ve her bir zonn için ayrı ses kayıtlarını yapın ( örnek zonn 1 için : mutfak pır’dan alarm algılandı gibi.) REC kısa devreyi kaldırın SP 8 ohm hoperlör bağlandığında yapılan ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz Not: ’’Alarm oluştuğunda hemen şifre girildiğinde arama kesilir!’’ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesli mesaj Tel No: 1 | 81 | Tel no uzunluğu 16 karakteri geçmez (sabit telefon veya cep telefonu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesli mesaj Tel No: 2 | 82 | Tel no uzunluğu 16 karakteri geçmez (sabit telefon veya cep telefonu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesli mesaj Tel No: 3 | 83 | Tel no uzunluğu 16 karakteri geçmez (sabit telefon veya cep telefonu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesli mesaj Tel No: 4 | 84 | Tel no uzunluğu 16 karakteri geçmez (sabit telefon veya cep telefonu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hangi durumda arama yapsın | 85 | ( 0 ) ’ a basın (Tüm alarmlarda ve tehtit kodunda arama yapsın) LED1 den LED 6ya Yanmaz ( önerilir ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( 1 ) ’e basın ( Sadece bu tip tanımlamalarda = Z1 Alarm, Z2 Panic, Z3 Tamper, Z4 Yangın, Z5 sağlık, Elektrik arızası, Akü arızası arama yapsın ) LED1 den LED 6ya Yanar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonn testi | 90 | Bölge 1 |  |  | Bölge 2 |  |  |  |  |  | Bölge 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bölge 4 |  |  |  |  |  |  | Bölge 5 |  |  |  |  |  |  | Bölge 6 |  |  |  |  |  |
| LED testi | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PGM Çıkış Testi | 92 | PGM1 |  |  |  | PGM2 |  |  |  |  |  | PGM3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modem İletişim ekranı | 93 | Arama Tonu |  |  |  | Arama |  |  |  |  |  | HSBekleme |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bilgi yolla |  |  |  |  |  |  | Koff bekle |  |  |  |  |  |  | Hepsi yollandı |  |  |  |  |
| Ekran Kayıdı | 94 | LOG dosya incelemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzaktan bağlantıyı aç | 95 | Çalma |  |  |  |  | Geri arama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kabul et |  |  |  |  |  |  |  | İlet |  |  |  |  | Bitir |  |  |  |  |  |
| Üretici testi | 96 | Tekrar kur |  |  |  |  | Arama Tonu |  |  |  |  |  | Düşük Frek. |  |  |  |  |  |  |  |  | Yüksek frek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saat ayarı | 97 | 00’dan 99’a kadar bir rakam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

:  işaretli olanlar fabrikasyon değerler

|  |  |  |  |  |  | Varsayılan Kod şifreleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ana kullanıcı kodu |  |  |  |  | -0000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 1 |  |  |  |  | -1111- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 2 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 3 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 4 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 5 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 6 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 7 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 8 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 9 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 10 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu11 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 12 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 13 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 14 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 15 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kullanıcı Kodu 16 |  |  |  |  | -****- |  |  | tüm yetkiler |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mühendis kodu |  |  |  |  | -7777 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -****- kodsuz kombinasyon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YÖNETİCİ MENUSU | ADRES |  | LED 1 |  | LED 2 |  |  | LED 3 |  | LED 4 |  |  | LED 5 |  |  | LED6 |  |
| KENDİ KODUNU DEĞİŞTİR | 00 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | Uzak AlKapa |  | Uzak Alarm |  |  | Uzak KodGir. |  | Uzak Progr. |  |  | Uzak Log |  |  | UzakBaypas |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 1 | 01 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 2 | 02 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 3 | 03 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 4 | 04 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 5 | 05 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 6 | 06 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 7 | 07 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 8 | 08 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 9 | 09 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 11 | 11 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 13 | 13 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 14 | 14 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| KULLANICI DEĞİŞTİR 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |
|  |  |  | ALARM KAPA |  | KOMPLE ALARM |  |  | İKAMET ALARMI |  | MECBURİ ALARM |  |  | LOG-KAYIT |  |  | BAYPAS |  |
| Hafıza bilgileri görme | 20 |  | LOG DOSYASINI GÖRÜNTÜLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapı zili | 30 |  | KAPALI- LED 1’DEN LED 6’YA YANMAZ AÇIK- LED 1 DEN LED’6 YA YANAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAYPAS yapmak | 40 |  | BÖLGE 1 | BÖLGE 2 |  |  | BÖLGE 3 |  | BÖLGE 4 |  |  | BÖLGE 5 |  |  | BÖLGE 6 |  |  |
| SAATİ AYARLA | 50 |  | Saat Ayarı SS:DD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TARİHİ AYARLA | 51 |  | Tarih ayarı GG:AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KULLANICI KARTI ÖĞREN | 60 |  | Kullanıcı no (00 dan 16 ya) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KULLANICI KARTI SİL | 61 |  | Kullanıcı no (00 dan 16 ya) Enter’la onaylanır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varsayılan ayarlarla Kullanıcı Programlama Tablosu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kullanıcı X Menüsü | ADRES | LED 1 |  | LED 2 |  |  | LED 3 |  | LED 4 |  |  | LED 5 |  |  | LED6 |  |  |
| KENDİ KODUNU DEĞİŞTİR | 0 |  |  |  |  |  | HANE 1 |  | HANE 2 |  |  | HANE 3 |  |  | HANE 4 |  |  |
| BAYPAS | 1 | BÖLGE 1 |  | BÖLGE 2 |  |  | BÖLGE 3 |  | BÖLGE 4 |  |  | BÖLGE 5 |  |  | BÖLGE 6 |  |  |
| LOG’U GÖSTER | 2 | LOG DOSYASINI GÖRÜNTÜLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZİL | 3 | KAPALI- LED 1’DEN LED 6’YA YANMAZ -AÇIK- LED 1 DEN LED’6 YA YANAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KEYPAD UYARI LEDLERİ

RDY 1  Led’i     ( Hazır ) Sistemin Hazır olduğunu

TRBL   Led’i     ( Sorun ) Sistemde Sorun olduğunu

TAMP  Led’i     ( SABOTAJ) Sisteme sabotaj olduğunu

BPS      Led’i     ( BYPASS) Sistede Bypass lı bölge olduğunu

ARM    Led’i     ( Sistem Devrede) Alarmın kurulduğunu

MEM    Led’i     ( Alarm) Hafızada Alarm Olduğununu gösterir.